Отчет по этапам НИР, завершенным в 2010 году в соответствии с планом НИР института

Проект  1.3.1.1  «Оптимальные сеточные методы для высокопроизводительных многопроцессорных ЭВМ в задачах математической физики» (№ госрегистрации 01201002443)

(Научный руководитель проекта—академик РАН А.Н. Коновалов)

Раздел 2. «Экономичные численные методы решения стационарных и нестационарных задач тепломассопереноса и фильтрации двухфазной жидкости для многопроцессорных ЭВМ» (Руководитель — д.ф.-м.н. Ю.М. Лаевский)

В 2010 г. были получены следующие результаты:

- Предложена новая формулировка задачи и разработаны численные методы для определения поля давления и суммарной скорости фильтрации при наличии нагнетательных и эксплуатационных скважин. В частности Предложена новая формулировка задачи о скважинах с интегральными краевыми условиями для стационарного уравнения диффузии. В рамках смешанного метода конечных элементов построена сеточная аппроксимация задачи, изучены ее свойства. Данная модель явилась эвристической основой для развития модели фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости при наличии нагнетательных и эксплуатационных скважин.

- Проведен численный анализ различных явных разностных схем сквозного счета для уравнения Баклея-Леверетта с разрывными решениями. Показано, что сеточное решение схемы Лакса—Вендроффа приближает разрывное неустойчивое решение уравнения Баклея-Леверетта при не слишком больших числах Куранта (порядка 0.6). Далее, были проведены эксперименты со схемой уголок и схемой Кабаре. Обнаружилось, что в области заведомой неустойчивости (число Куранта порядка 2) численное решение не разбалтывается, а выходит на одну из волн разряжения.

3. Разработаны новые разностные схемы для задачи о теплопереносе в газогидратах в рамках двухтемпературной модели. Было проведено исследование двухтемпературноймодели теплопереноса в газогидратах с переменным коэффициентом теплообмена. Предполагалось, что интенсивность теплообмена между пористой средой и газогидратом резко увеличивается при фазовом переходе. В связи с этим была разработана явно-неявная разностная схема с «неявностью по теплообмену».

- Численно исследованы режимы стабилизации и пульсации фильтрационного горения газов с использованием полунеявных разностных схем. Проведена большая экспериментальная работа по изучению численных моделей процесса стабилизации фронта фильтрационного горения газа в неоднородной пористой среде. Обнаружен диапазон параметров, при котором стабилизация носит временный характер. Численно исследована модель фильтрационного горения газа в режиме низких скоростей при малых расходах горючего. Обнаружен диапазон параметров, при которых реализуется пульсационный режим горения.

- Разработана трехмерная численная модель тепловой конвекции в верхней мантии Земли, основанная на системе уравнений первого порядка для определения теплового потока и температуры. Разработанная модель использовалась при моделировании термохронологии постколлизионного этапа Енисейского кряжа.

- Проведены работы по кластерной реализации алгоритмов линейной алгебры, основанных на аддитивном методе Шварца. Разработана первая кластерная версия переобусловленного метода сопряженных градиентов с переобусловливателем типа аддитивного метода Шварца. Речь идет о блочном представлении матрицы с налеганием блоков и их обращением процедурой PARDISO (прямой метод) из интеловской библиотеки MKL.
В качестве тестовой базы использовались сеточные аппроксимации двумерного и трехмерного уравнения Пуассона и системы из коллекции Университета Флориды. Также проводились работы по тестированию известного параллельного пакета Spike и сравнению результатов с результатами собственного продукта.

- Проведено исследование метода сферических гармоник с использованием модифицированной системы сферических функций. Найден специфический вариант сферических функций, имеющий существенные преимущества перед общеупотребительными сферическими функциями. Это позволяет существенно упростить тождественные операции в задачах, где зависящее от сферических координат решение ищется в виде разложения по сферическим функциям.

- Разработан алгоритм поиска наилучших (в некотором смысле) кубатурных формул для сферы, инвариантных относительно группы вращений диэдра с инверсией D_6h.