Отчет по этапам НИР, завершенным в 2011 году в соответствии с планом НИР института

Проект 1.3.1.1  «Оптимальные сеточные методы для высокопроизводительных многопроцессорных ЭВМ в задачах математической физики» (№ госрегистрации 01201002443)

(Научный руководитель проекта—академик РАН А.Н. Коновалов)

Раздел 2. «Численные методы решения уравнений фильтрации и теплопереноса в приложении к задачам нефтедобычи, фильтрационного горения, геодинамики» (Руководитель — д.ф.-м.н. Ю.М. Лаевский)

Построены 2D и 3D модели фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости: модели вытеснения нефти водой при наличии систем нагнетательных и добывающих скважин. Рассмотрены различные схемы расположения скважин, различные варианты по степени вскрытия, горизонтальные скважины. В частности, в рамках плановой задачи рассмотрены пяти-, семи- и девятиточечные схемы расположения скважин. Для девятиточечной схемы проанализирована стратегия подключения нагнетательных скважин в различные моменты времени с целью минимизации остаточной нефти в пласте на момент заводнения эксплуатационной скважины. Осуществлено распараллеливание задачи фильтрации на кластере ССКЦ НКС-30Т. Установлены коэффициенты ускорения при использовании до 256 процессов. При этом наблюдается ускорение в 80 раз.

Проведен численный анализ различных явных разностных схем сквозного счета для уравнения Баклея-Леверетта с разрывными решениями в двумерном случае. При наличии встречных потоков одной из фаз осуществлена модификация разностной схемы для ликвидации «мертвой зоны». Численно исследован ряд схем сквозного счета для решения уравнения Баклея-Леверетта. Обнаружен «перспективный» класс схем, занимающих промежуточное положение между схемой «явный уголок» и схемой «кабаре». Последний результат выделен как важнейший.

В подотчетном году в докладах РАН опубликована работа по классификации режимов фильтрационного горения газов, в которые включен новый режим звуковых скоростей, занимающий промежуточное положение между режимом высоких скоростей и детонацией. Главная характеристика режима звуковых скоростей—это рост давления, увеличивающего скорость сгорания, но не приводящего к ударной волне как механизму формирования фронта горения (детонации).

Осуществлено моделирование тепловых процессов в литосфере Земли при внедрении интрузивных тел в различные моменты времени. Построены схемы расщепления в смешанном методе конечных элементов для векторного потока. Проведено численное сравнение полученных схем со схемой Кранка—Николсона. Получены данные по производительности предложенных факторизаций.

Разработана первая версия параллельного пакета для итерационного решения систем уравнений с положительно определенной симметрической матрицей для машин с распределенной памятью. Переобусловливатель основан на алгебраическом аналоге аддитивного метода Шварца. На тестовых расчетах показана эффективность решателя вплоть до 1000 вычислительных процессов. На матрицах из Florida со11ес1юп показано восьмикратное ускорение по сравнению с прямым параллельным решателем на общей памяти.

Предложен итерационный метод для реализации высокоточных приближений кусочно-гладких функций. Этот метод является дальнейшим развитием опубликованных ранее результатов автора о разложениях функций в быстросходящиеся ряды на основе базисов, скомбинированных из тригонометрических функций. Данный итерационный метод позволяет неограниченно уточнять результаты аппроксимации кусочно-гладких функций. Приведена конкретизация этого метода в плане его практического использования. Созданы специфические базисные функции, приспособленные для решения задач с эллиптическим оператором при разрывных коэффициентах. Характерным свойством построенных базисов является автоматическое выполнение условий сопряжения в решениях этих задач в местах разрывов коэффициентов уравнений. Другим существенным качеством базиса является высокоточная аппроксимация приближенных кусочно-гладких решений упомянутых задач малым числом базисных функций.

Разработан параллельный алгоритм поиска наилучших кубатурных формул для сферы, инвариантных относительно групп вращений диэдра D6 и тетраэдра. Для порядка точности n = 3 наилучшая кубатурная формула группы D6 совпадает с наилучшей формулой группы D6h, а для n = 5,7,9 и 11 наилучшие кубатурные формулы группы D6 совпадают с наилучшими кубатурными формулами группы D6d.